| Instrucțiune | OpCode | RegDst | ExtOp | AluSrc | Branch | Br_gtz | Br_getz | Jump | MemWrite | MemToReg | RegWrite | ALU Op | func | ALU Ctrl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000001 | 001 |
| SUB | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000010 | 010 |
| ADDI | 001001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | XXXXXX | 001 |
| LW | 001010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 | XXXXXX | 001 |
| SW | 001011 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 01 | XXXXXX | 001 |
| BEQ | 001100 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 | XXXXXX | 010 |
| J | 001111 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | XX | XXXXXX | XX |
| AND | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000101 | 101 |
| OR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000110 | 110 |
| BGEZ | 001101 | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 10 | XXXXXX | 010 |
| BGTZ | 001110 | X | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 10 | XXXXXX | 010 |
| SLL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000011 | 011 |
| SLLV | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 001000 | 000 |
| SRL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000100 | 100 |
| XOR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 000111 | 111 |